六安市特殊教育学校便携式移动录播

招标参数

	序号
	产品名称
	配置说明
	数量
	单位

	1
	移动互动录播主机
	整体设计：便携式移动录播主机高度＜2U，重量＜6kg，采用笔记本翻盖式设计，嵌入式ARM架构，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理.导播.录制.直播.点播.互动等功能。主机与导播显示屏一体化设计，具备15寸以上1080P高清液晶屏，支持touch触摸屏功能，主机内嵌导播键盘进行导播操作，提供主机高清实物图。
2、导播键盘设计：导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、专场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。
3、 ★录播主机内置互动功能，支持H.323、SIP等主流互动通讯协议，同时支持实时通讯网络环境检测，可检测录播主机与互动主机之间的实时网络情况，包括上下行丢包率、带宽等。提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。
4、★内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。
5、 支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号、1路VGA信号。
6、 支持1路HDMI和1路SDI输出接口，支持录制效果画面输出。  
7、 采用AAC音频编码技术，支持3路音频输入、1路Lineout、1路耳机监听输出。
8、主机支持1000/100Mbps自适应网络接口，支持IPv4、IPv6双协议栈，适应互联网通信发展需求，提供主机双协议配置功能界面截图。
9、采用标准H.264视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。提供两种多流录制方式功能界面截图。
10、 内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。
11、 支持USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝，支持鼠标键盘的本地导播操作。 
12、录播主机支持POC供电技术，通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。提供POC技术相关证明材料。
13、 支持多种方式实现摄像机画面采集，可通过SDI高清有线视频画面采集和WIFI视频传输两种方式获取摄像机信号，提供具备CMA（中国计量认证证书标识）和CNAS（中国合格评定国家认可证书标识）标识的权威检测报告复印件证明。
14、★具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功率不超过55W。提供采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。提供中国质量认证中心出具的产品功率证明材料。
15、★主机采用安全直流电源DC24V直流供电。提供中国质量认证中心出具的产品电压证明材料。具有上电缓冲功能的保护电路，提供并国家认可的自主研发证明材料。
16、★应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件。
17、所投便携式录播系统解决方案通过中央电教馆2019年“数字校园综合解决方案”检测，提供证书复印件。
18、提供产品无故障运行时间MTBF＞100000小时检测报告复印件。                                                                                              

20、★提供原厂针对本项目售后服务承诺函。
	1
	台

	2
	管理软件
	一、系统管理：
1.支持主机内嵌液晶屏和鼠标进行系统管理，同时支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。
2.支持录制、暂停、停止等基本功能操作。
3.支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。
4.支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。
5.支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。
6.支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。
二、互动管理：
1.互动通讯录管理：支持录播查询互动系统的通讯录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播昵称。支持分级筛选查询互动录播设备。支持“关键字”检索功能，通过录播账号、昵称快速查找到互动录播设备。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。
2.支持互动管理：支通过通讯录选择互动录播并“一键式”呼叫创建互动房间，支持通过会议号和会议密码直接加入已创建的互动房间。同时支持对每台录播设备自动分配纯数字短号，可以通过短号直接呼叫录播设备创建互动。提供在线互动应用软件著作权证书复印件。
3.★支持录播模式和互动模式两种工作模式，可开展远程互动教学应用。
三、录制管理：
1.支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放；
2.★录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。
3.支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P；
4.提供流媒体管理相关功能的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。                                                         
四、直播管理：
1.支持云平台直播，本地网络提供4Mmps带宽，视频提供超清视频信号接入，接入人数不对本地带宽与网络性能产生任何影响,视频显示格式可自定义为540P\720P\1080P。
2.支持功能项目列表：创建直播、自动生成直播二维码、自动生成直播观看地址。
3.支持直播回放、直播预告。
4.支持一键分享功能（分享微信、微博、QQ朋友圈等），微信公众号同步直播功能，PC端同步直播功能。 
5.支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。
6.支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。
7.★支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。
	1
	套

	3
	导播软件
	1.支持通过内嵌导播键盘和液晶屏进行本地导播，支持外接鼠标、键盘，保证导播具有较好的实时性和流畅性。
2.提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。
3.支持7种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持两个自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。
4.★应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。
5.提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。
6.支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。
7.提供流媒体导播软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。
	1
	套

	4
	高清摄像机
	1.视频输出接口：HDMI、2*SDI，提供接口照片证明。
2.传感器类型：CMOS，1/2.33英寸
3.传感器像素：有效像素207万
4.焦距：22倍变焦
5.水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s，水平视场角：72.0° ~ 6.7°，垂直视场角：43.2° ~ 3.7°
6.支持水平、垂直翻转
7.背光补偿：支持
8.数字降噪：2D&3D数字降噪
9.网络流传输协议：RTP、RTSP
10.预置位数量：255
11.网络接口：RJ45
12.音频接口：Line In,3.5mm
13.通讯接口：RS232、RS422
14.USB接口：USB Type-A
15.支持的协议类型：VISCA
16.编码技术：视频H.265、H.264
17.电源支持：支持POC供电、电源适配器供电两种供电方式，根据环境实际情况可灵活选择。提供第三方权威机构检测报告复印件证明；
18.整机使用平均无故障运行时间(MTBF.应≥100000小时,提供具备检测资质的第三方检测机构提供的正规检测评估报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。
19.要求摄像机与录播主机为同一品牌
	3
	台

	5
	摄像机管理软件
	1. 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2. 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。
3. 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
4. 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
5. 支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。
6. 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
7. 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
8. 支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
9. 提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。
	3
	套

	6
	数字无线音频套装
	（1）腰包领夹麦克风
1.载波频段：UHF500~980MHz
2.调制方式：FM
3.输出功率：5mW-10mW
4.振荡方式：PLL相位锁定频率合成
6.综合S/N比：>97dB
7.单体：背极式驻极体
8.指向性：心形
9.频率响应：40Hz-16kHz
10.灵敏度：-37dB±3dB
11.最大声压级：130dB

（2）手持发射麦克风
1.载波频段UHF500~980MHz
2.调制方式FM
3.输出功率5mW-10mW
4.振荡方式PLL相位锁定频率合成
5.综合S/N比>97dB
6.综合T.H.D.≤1%@1KHz
7.单体动圈式音头
8.指向性心形指向
9.频率响应60Hz-18kHz
10.灵敏度-50dB±3dB

（3）手雷发射麦克风
1.频段：UHF480-960MHz
2.转换头：具有固定螺环的XLR插座
3.发射功率：5mW/10mW可设置切换
4.天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风
5.振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005%
6.显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能
7.输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段，0dB=音头灵敏度
8.幻象电源电压：提供可切换0V、12V、及48V的电压
9.外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座
10.连续使用时间：＞5小时
11.话筒单体：电容式拾音器
12.指向性超心型
13.频率响应40Hz-16kHz
14.灵敏度-29±3dB
15.最大声压级130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）
16.信噪比70dB（1kHz at 1Pa）

（4）无线接收机
1.振动器类型：晶体控制锁相环合成器
2.接收频率范围：500-960MHz
3.频率响应：30Hz至16kHz
4.信噪比96dB
5.模拟输入（麦克风及线路）：3极迷你插孔
6.模拟输入电平：-50dBV
7.模拟输出：3极迷你插孔，不平衡
8.模拟输出电平：-60dBV
9.模拟输出调节范围：-12dB至+12dB
10.耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔
11.耳机输出电平：5mW
	1
	套

	7
	无线图传块
	1) 传输方式：无线
2) 接口：USB
3) 无线传输速率：不小于300Mbps
4) 高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz
5) 支持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输
6) 支持多种操作系统Windows8.1/7/Vista/XP/10，Linux及Mac OS 
	3
	个

	8
	摄像机三脚架
	1) 脚管节数：4节
2) 最大管径：28MM
3) 最小管径：16MM
4) 折合高度：60 CM
5) 最低工作高度：32CM
6) 最高工作高度：1550 mm
7) 脚管锁类型：扳扣
8) 云台类型：球形
	3
	支

	9
	设备箱/线材箱
	1) 外尺寸：L665*W490*H342mm
2) 内尺寸：L600*W420*H（260+43）mm
3) 颜色：黑
	1
	个

	10
	线材
	满足系统需求，含标准SDI线、HDMI线等。
	1
	批

	11
	摄像机锂电池
	1、锂离子电池，无记忆效应
2、 14.4V，95Wh容量
3、内置B型口直流输出
4、4段LED电量指示灯 
5、 V字型接口
6、不受锂电池航空运输规定的限制
7、多重安全保护电路                                                  8、含蟹钳式V型电池扣板
	3
	块

	12
	双通道电池快速充电器
	1、适用于V字型电池充电
2、2通道同时独立充电
3、每路3A快速充电
4、LED充电状态指示灯
5、支持AC-DC四芯卡侬适配输出
	1
	台

	13
	移动电源
	容量（mAh）：32000
电芯类型：锂聚合物电池
输入电压：20V (max)
输出电压：20V (max)
输出电流：DC15-24V 2A
输入电流：DC15-24V 2A
电量显示：支持
	1
	块

	14
	移动拉杆音箱
	中纤板木质箱体，黑色洒点漆表面装潢，防水防潮，美观大方，经久耐用；

内置数字功率放大器，主音量、高低音、话筒音量、话筒高低音、话筒混响、乐器音量独立可调

标配两支可调频U段手持无线话筒，传输距离约80米（旷距）；

配置专业MP3播放器，中英文液晶显示屏，USB/SD卡双解码接口，配置遥控板，操作简便；

金属拉杆和橡胶脚轮设计，美观大方，方便移动；

一组莲花音频输入，两路话筒输入，两路乐器输入，一组莲花音频输出；

内置12V免维护铅酸电池，智能型交直两用供电系统，具有充放电保护电路；

配置话筒优先功能、蓝牙功能、录音功能、FM收音功能、EQ调节功能；

适用范围：促销活动、户外演出、晨练、教学等。

最大功率：     300W/4Ω

外接电源：     交流AC：220V 50Hz，直流DC：12V

蓄 电 池：     12V/7AH×2只(可连续使用3-8小时）

音箱尺寸：     450×440×760mm

喇叭单元：     低音15英寸X1只，34芯钛膜号角高音×1只

★提供国家版权局颁发的多功能有源音箱控制软件著作权证书，提供该证书复印件并加盖生产企业鲜章，并提供颁证机构官网证书查询截图；

提供原厂针对本项目售后服务承诺函。
	2
	套

	15
	折叠桌凳
	1.2米长，0.6米宽 ，桌面可折叠桌子，配套凳子
	1
	套

	16
	笔记本电脑
	尺寸：14英寸或以上处理器：i7，内存：8G或以上；512G或以上固态硬盘
	1
	套

	
	合计
	
	
	


